mix_protocol 说明文档

更新日期：2026年4月2日

一、项目现状

1. 当前工程已经打通“WSL 重编译 M7 固件 + SSH/SCP 部署 + reboot + Linux 自启 main.py + COM3 串口采集”的自动化链路。

2. rot 轴在当前方案下使用速度模式 3，由 A 核侧 main.py 通过 RPMsg 下发目标速度，M7 侧转换为 CANopen SDO/RPDO 控制。

3. COM3 串口输出已经按调试要求精简，默认只保留等待提示、进入运行提示和运行期状态字/实际位置反馈。

二、主要入口

日常使用入口：

D:\桌面\imxSoem-motion-control\imxSoem-motion-control\mix_protocol\armgcc\一键编译部署运行机器人并监听COM3.bat

主控制脚本：

D:\桌面\imxSoem-motion-control\imxSoem-motion-control\mix_protocol\armgcc\build_deploy_run_robot_monitor_ddr_release.ps1

Linux 自启服务：

D:\桌面\imxSoem-motion-control\imxSoem-motion-control\mix_protocol\armgcc\robot-runner.service

Linux 启动脚本：

D:\桌面\imxSoem-motion-control\imxSoem-motion-control\mix_protocol\armgcc\run_robot_remote.sh

A 核控制脚本：

D:\桌面\imxSoem-motion-control\imxSoem-motion-control\机器人\机器人\motion_control_lib\main.py

三、当前运行时序

1. M7 开机后启动 RPMsg 任务和 CAN 任务，并完成 CAN 初始化、RPDO1 映射和 NMT Start。

2. 完成初始化后，M7 侧串口只打印一条等待提示：SMG waiting: CAN initialized, NMT started, waiting for main.py motion command。

3. Linux/A 核启动 robot-runner.service 后会自动拉起 main.py。main.py 通过 RPMsg 下发模式、使能和目标速度命令。

4. M7 在收到 main.py 的速度命令后打印 SMG running 提示，并开始进入运行期 CAN 循环。

5. 运行期串口默认只打印 Runtime feedback: status=0x.... actualPosition=.... enabled=1，不再刷 Rx MB ID、write base/read base、ROT write 等过量调试信息。

四、最新验证结果

1. 2026年4月1日，重编译自动化链路已重新跑通，主入口 bat 执行返回码为 0。

2. 最新有效串口日志：D:\桌面\imxSoem-motion-control\imxSoem-motion-control\mix_protocol\armgcc\serial_logs\robot_run_20260401_112229.log

3. 该日志已确认出现等待提示 SMG waiting、进入运行提示 SMG running以及连续的 Runtime feedback 反馈。

4. 该日志中已不再出现 Rx MB ID: 0x581 ...、write base ...、read base ...、ROT write ... 等刷屏信息。

5. 目前在代码层已经额外把初始化阶段的 RPDO1 armed: ... speed=0 日志静音，并已重编译成功。如需观察最新启动日志，可再执行一次主入口 bat 采集新日志。

五、已修复的关键问题

1. 重复励磁问题已修复。原因是 reboot 后 systemd 自启和自动化脚本手工重启同时生效，导致驱动器重复走 6 -> 7 -> F 使能流程。现在主脚本已根据 service/process 状态避免重复拉起。

2. SSH 恢复慢导致脚本误报失败的问题已部分收敛。现在脚本已把 SMG running 和 Runtime feedback 纳入成功判定，不再只依赖 SSH 成功返回。

3. COM3 日志刷屏问题已按当前调试需求整理成最小化输出。

六、当前使用建议

1. 日常联调时，直接使用一键编译部署运行机器人并监听COM3.bat 作为唯一主入口。

2. 如果需要判断系统是否进入期望的运行状态，优先看串口中是否依次出现 SMG waiting、SMG running和 Runtime feedback。

3. 如果后续希望保持开机静止，则需要进一步调整 robot-runner.service 或 main.py 的自启策略，而不是仅修改 M7 侧 CAN 运行循环。

七、2026年4月2日 CAN 方案补充结论

1. 当前稳定基线已经再次确认：RPDO1 发送工作模式、控制字和目标速度；SDO 写入 0x6083/0x6084；SDO 读取 0x6061、0x6041、0x6064、0x606C。

2. 该基线已经通过两类方式验证：一是 ssh + verify_robot_motion.py 无串口验证，电机正常转动且编码器连续变化；二是 KincoServo+ 直接查看驱动器对象值，0x6083、0x6084、0x60FF 均保持为 3000000。

3. RPDO2 的映射参数目前保留为驱动器界面对应配置：1601 映射 0x6083/0x6084，1401:01=0x301，1401:02=255，1401:03=0。

4. 但当前项目中不能在运行期发送 RPDO2 的 Acc/Dec 数据。只要运行期发送 RPDO2 斜坡数据，Kinco FD5 驱动器侧对象就可能被改坏为 0x6083=0、0x6084=1，继而导致运动异常。

5. 因此后续默认方案为：RPDO2 只保留映射初始化作为参考，不允许运行期发 Acc/Dec；加减速度一律通过 SDO 写入，并结合驱动器界面或 SDO 回读做确认。

6. 需要再次尝试 RPDO2 的前提是：拿到更明确的 FD5 厂家说明，或者先在硬件上完成逐步复测，确认不会破坏驱动器侧 0x6083/0x6084 的真实值。

八、当前验证入口

1. 无串口验证脚本：D:\桌面\imxSoem-motion-control\imxSoem-motion-control\imxSoem-motion-control\mix_protocol\armgcc\verify_robot_motion.py

2. 配套构建部署脚本：D:\桌面\imxSoem-motion-control\imxSoem-motion-control\imxSoem-motion-control\mix_protocol\armgcc\build_deploy_verify_robot_no_serial.ps1

3. 说明：A 核侧 GetAccel/GetDecel 结果只能作为链路侧参考，不能替代 KincoServo+ 对驱动器真实对象值的观察。