今日工作日志

日期：2026年3月31日

一、今日完成内容

1. 围绕 i.MX8MP M7 固件工程，持续完善 WSL 编译、SSH 部署、下发 .bin、reboot、启动机器人程序以及 COM3 串口监听的一键化链路。

2. 完成 /home/main.py、/home/librobot.so.1.0.0、/home/run_robot_remote.sh 以及 robot-runner.service 的部署收敛，确保开发板运行文件路径固定、可重复下发。

3. 持续联调 main.py -> RPMsg -> Weld_Direct_SetTargetVel -> CAN 伺服链路，确认 rot 电机可以在速度模式 3 下持续转动。

4. 完成自动化脚本的成功判定逻辑修正，解决了 reboot 后 SSH 恢复较慢时脚本误报失败的问题。

5. 优化 run_robot_remote.sh 与 robot-runner.service，增加日志落盘、失败重试、工作目录固定、串口写入容错等机制，提高了启动稳定性。

二、关键问题与调试处理

1. 定位到此前自动化不稳定的主要原因包括：reboot 后 SSH 恢复慢、systemd 启动环境与手工执行环境存在差异、串口输出被过早当作“成功信号”。

2. 通过手工 SSH 执行 python3 /home/main.py 与一键自动化执行的对比，确认板端程序实际能够成功下发 Weld_Direct_SetTargetVel，并且编码器读数会持续增长。

3. 将板端运行日志同步到 /home/robot_runtime.log，并在一键脚本中增加对文件日志和串口日志的双重确认，最终把“功能异常”收敛为“成功判定条件不够宽”的脚本层问题。

4. 重新运行完整重编译链路后，COM3 串口日志明确显示 modeDisplay=3、target_vel=3000000、actualSpeed 持续非零、actualPosition 持续增长，可以确认电机处于持续转动状态。

三、验证结果

1. 最新完整一键链路已成功执行，入口为：mix_protocol/armgcc/一键编译部署运行机器人并监听COM3.bat。

2. 最新有效串口日志为：robot_run_20260331_183029.log。

3. 日志中可观察到以下关键状态：速度模式为 3、目标速度为 3000000、实际速度长时间保持在约 2.9M 到 3.2M 之间、位置反馈持续上升。

4. 目前自动化链路已经能够稳定完成重编译、部署、重启、运行以及串口采集，具备日常使用条件。

四、输出物和改动

1. 自动化主入口脚本已经收敛为重编译版本，用于日常执行的主要入口为一键编译部署运行机器人并监听COM3.bat。

2. run_robot_remote.sh、robot-runner.service、build_deploy_run_robot_monitor_ddr_release.ps1 等关键文件均已根据实际调试结果进行修改。

五、明日计划

1. 继续优化整条重编译链路的总耗时，重点收敛 reboot 后的等待策略和后台 SSH 重试提示。

2. 视实际需求决定是否再补充更安静的发布版入口，进一步减少 WSL 和编译阶段的击余输出。

3. 若后续进入业务联调阶段，可继续扩展 rot 以外轴或焊接流程命令的自动化验证。