今日工作日志

日期：2026年4月1日

一、今日完成内容

1. 围绕 i.MX8MP M7 固件中的 CAN 伺服控制模块，补充了修改 Acc、修改 Dec、修改工作模式、修改控制字的接口函数，并将相关入口统一收敛到 servo_can 层。

2. 在 CAN 反馈链路中增加了 SDO 读取状态字（0x6041）、实际位置（0x6064）、实际速度（0x606C）以及模式显示（0x6061）的能力，并将反馈结果同步到 rot 轴属性，同时循环打印关键运行信息。

3. 重新梳理并验证了 rot 轴主链路，即 A 核 main.py -> RPMsg -> M7 -> CANopen -> Kinco 驱动器，确认目标速度、工作模式和控制字能够正确下发。

4. 针对 Acc/Dec 下发问题，对 Kinco FD5 驱动器对象字典进行了对照，确认 0x6083 和 0x6084 分别对应梯形加速度和梯形减速度，并明确其单位需要按驱动器手册给出的 DEC 公式换算，不能简单按普通整数理解。

5. 在保留一键编译部署能力的基础上，补充了无需 COM3 串口的 SSH 验证方式，能够通过远端脚本自动检查 OpenRpmsg、目标速度设置、轴状态和编码器变化，形成新的无串口联调链路。

二、关键问题与调试处理

1. 通过驱动器上位机和自动化链路的交叉验证，定位到此前“目标速度没有达到”的根因并不在 0x60FF，而是在某些实验版本中 0x6083 和 0x6084 被改坏，驱动器最终表现为目标速度存在但电机不运动。

2. 重新回到稳定基线后，确认仅使用 SDO 写 0x6083/0x6084 时，驱动器中的加减速对象可以保持在目标值 3000000，电机能够正常转动，说明 SDO 路径是可靠的。

3. 对 RPDO2 进行了分步实验：首先验证 0x1601/0x1401 的映射初始化本身不会影响转动；随后验证只要真正发送 RPDO2 的 Acc/Dec 数据，即使只发一次，驱动器也会回到 0x5437 状态且编码器停止变化。

4. 由此确认当前问题不在 RPDO2 映射初始化，而在 RPDO2 数据发送本身。结合手册，可以判断 Kinco FD5 虽然允许 0x6083/0x6084 映射，但其在线 PDO 接收行为与当前实现不一致，暂不适合继续作为运行期 Acc/Dec 下发方案。

5. 将失败路径及时回退，恢复到“RPDO1 发送模式/控制字/目标速度，SDO 写加减速，SDO 读运行反馈”的稳定版本，避免后续联调继续受到 RPDO2 试验代码影响。

三、验证结果

1. 通过 fresh reboot + SSH 验证脚本的方式，稳定基线版本可以连续通过验证：OpenRpmsg 成功、SetTargetVel/SetAccel/SetDecel/SetAxisEnable 均返回成功、axisStatus 进入 1、编码器持续变化。

2. 通过 KincoServo+ 上位机确认，稳定版本下驱动器真实对象值为：0x6083=3000000、0x6084=3000000、0x60FF=3000000，实际速度可达到约 3.2M DEC，电机处于正常转动状态。

3. 通过对比实验确认，RPDO2 只做映射时系统仍可通过验证；一旦发送 RPDO2 数据，则会稳定复现 statusCode=21559（即 0x5437）、编码器不变化、运动失败的现象。

四、输出物和改动

1. 完成了 servo_can.c 和 servo_can.h 中 CAN 功能函数与反馈读取逻辑的扩展，当前稳定保留的能力包括：修改 Acc、修改 Dec、修改工作模式、修改控制字，以及 SDO 读取状态字、实时位置、实时速度并循环输出。

2. 新增无串口验证脚本 verify_robot_motion.py，以及配套的一键无串口验证脚本 build_deploy_verify_robot_no_serial.ps1，用于在 COM3 不可用时继续完成编译部署后的远端联调。

3. 在代码和项目记忆中记录了 RPDO2 的阶段性结论：映射可保留，运行期禁止发送 Acc/Dec 数据，后续若要重启该方向，必须先进一步确认 Kinco FD5 的 PDO 在线更新约束。

五、明日计划

1. 继续以当前稳定基线为主，优先保障 rot 轴速度模式联调可重复、可验证。

2. 如需继续研究 RPDO2，将先围绕 Kinco FD5 手册和状态字位定义做更细的对象行为核对，而不再直接尝试高频发送 Acc/Dec 数据。

3. 视项目需要，继续完善无串口自动化验证链路，减少对 COM3 串口资源的依赖。