Spindle
工业嵌入式 Agent 使用手册

资料检索、风险审计、离线回归与开发板只读诊断

版本日期：2026-04-28

# 文档说明

| 文档名称 | Spindle 工业嵌入式 Agent 使用手册 |
| --- | --- |
| 版本日期 | 2026-04-28 |
| 适用范围 | Spindle v1.0 稳定版；资料检索、风险审计、离线回归、开发板只读诊断 |
| 硬件边界 | 默认不执行真实硬件动作；涉及 --execute、总线、运动、IO、remoteproc、固件时必须进入硬件窗口 |

使用边界 Spindle 用于把真实 EtherCAT、机器人、RPMsg、M7、fake harness 经验沉淀为可检索、可回归、可审计的工程工具。 Spindle 不替代真实上板验证，也不自动执行机器人运动、IO 输出、remoteproc 生命周期操作或固件热重载。

# 1. 文档说明

本文用于说明 Spindle v1.0 稳定期的日常使用方式。它面向工业嵌入式研发现场，重点覆盖 EtherCAT Dynamic Profile、RPMsg、M7、robot6、fake harness、开发板只读诊断和工程资料沉淀。

Spindle 当前不替代真实上板测试，也不自动执行真实机器人或 IO 动作。它的价值在于把原来散落在聊天、脚本、日志和文档里的工程经验整理成可搜索、可回归、可审计的工作流。

# 2. 环境准备

在仓库根目录安装开发依赖：

python -m pip install -e ".[dev]"

确认 CLI 可用：

spindle tools project-status

兼容入口仍然可用：

python -m industrial_embedded_dev_agent tools project-status

# 3. 常用命令

查看项目状态：

spindle tools project-status spindle tools gsd-status

查看资料工作区状态：

spindle tools material-status spindle tools material-inventory

搜索资料：

spindle tools material-search "0x41F1" --scope docs spindle tools material-search "axis1 12/28" --scope all spindle tools material-search "remoteproc bad phdr" --scope logs

检查现有工具风险：

spindle tools material-tools spindle tools material-tools --risk offline_ok spindle tools material-tool-plan mix_protocol/tools/run_static_profile_tests.py

只允许 offline_ok 工具自动执行：

spindle tools material-run-tool mix_protocol/tools/run_static_profile_tests.py

# 4. 真实问题处理流程

遇到新的 EtherCAT、机器人、RPMsg、M7 或 fake harness 问题时，建议按以下顺序处理：

先搜索原文资料和历史 case。

判断是否跨越硬件边界。

能离线验证的先离线验证。

将测试结果生成草稿。

人工审查后再并入正式材料。

更新 benchmark 或 replay case。

跑完整门禁。

示例：

spindle tools material-search "slave2 12/28" --scope all spindle tools audit-hardware-action "query robot6 profile and compare axis1 layout" spindle tools draft-fact "robot6 axis1/slave2 uses 12/28 while other axes use 19/13." --title "robot6 axis1 variant" --source "real-report" spindle check --include-offline --include-rag --rag-type tool_safety

# 5. report 与 fake harness 结果沉淀

导入真实 JSON report：

spindle tools import-report .\reports\sample_report.json

汇总 fake harness 回归结果：

spindle tools summarize-fake-regression .\reports\fake_matrix.json

这些命令会生成可审查的 LOG 草稿、replay scenario 草稿或材料条目草稿。默认不会直接修改 canonical 数据。

# 6. 开发板只读诊断

开发板只读诊断默认 dry-run，只输出计划，不连接真实板卡：

spindle tools board-status spindle tools rpmsg-health spindle tools m7-health spindle tools ethercat-query-readonly spindle tools board-report

确认当前是开发板只读窗口后，显式加 --execute：

spindle tools board-report --execute

只读诊断允许检查：

SSH 可达性。

/home 和必要 helper 文件。

/dev/rpmsg*。

rpmsg_auto_open.py --print-dev。

M7/RPMsg/EtherCAT 相关日志。

a53_send_ec_profile --query。

只读诊断禁止：

start-bus。

stop-bus。

0x86 控制字。

0x41F1 输出门控解锁。

机器人运动。

IO、焊接、限位输出。

remoteproc 生命周期操作。

固件烧写或 M7 热重载。

# 7. 硬件动作审计

任何真实硬件动作前，先执行审计：

spindle tools audit-hardware-action "unlock 0x41F1 and move robot axis5"

审计结果会说明：

当前边界是否为 offline_ok。

是否需要硬件窗口。

是否需要人工确认。

需要哪些现场条件。

有没有更低风险的替代路径。

# 8. GSD 离线自动化

查看 GSD 状态：

spindle tools gsd-status

执行离线兜底门禁：

spindle tools gsd-offline-run

这条命令只覆盖 offline_ok 范围：pytest、benchmark、RAG tool-safety、offline stub、secret scan、git diff check 和规划文件检查。它不会执行真实硬件动作。

# 9. 发布前门禁

提交或推送前建议运行：

spindle tools secret-scan spindle check --include-offline --include-rag --rag-type tool_safety spindle tools pre-push-check --include-offline --include-rag

当前稳定版要求：

pytest 全部通过。

rules benchmark 全部通过。

tool safety benchmark 全部通过。

RAG tool-safety benchmark 全部通过。

secret-scan 无敏感命中。

git diff check 无空白错误。

# 10. 维护节奏

Spindle v1.0 稳定期建议按“用 Agent 养 Agent”的节奏推进：

每个真实问题都沉淀成 report、LOG、CASE 或 benchmark。

不把临时聊天结论直接当 canonical 数据。

不急着扩展大功能。

累计 10-20 个真实使用 case 后，再评估 v1.1。

v1.1 可能方向包括：

更强的 source-grounded RAG。

Agent SDK wrapper。

更多真实 report replay。

更细的硬件动作审计。

自动生成 benchmark 候选。

# 11. 故障排查

如果命令找不到 spindle：

python -m pip install -e ".[dev]"

如果 RAG 或 benchmark 结果异常：

spindle chunks build spindle benchmark run --engine rules spindle benchmark run --engine rag --type tool_safety

如果开发板只读诊断失败，优先看 board-report 中的 diagnosis：

ssh_unreachable：检查电源、网线、IP、SSH。

board_scripts_missing：检查 /home/a53_send_ec_profile 和 /home/rpmsg_auto_open.py。

rpmsg_device_missing：检查 M7 是否运行、Linux 是否暴露 /dev/rpmsg*。

m7_remoteproc_error：保留为固件窗口问题，不要从只读链路热重载。

query_failed / query_unparsed：检查 RPMsg endpoint 和 a53_send_ec_profile --query 输出。